OS HW3 0711529 陳冠儒

Task1 - Soft Link and Hard Link (30%)

- Hard link

- 理論

- hard link原理

- 每個檔案都會占用一個inode，檔案內容由inode的紀錄來指向。

- 想要讀取該檔案，必須要經過目錄紀錄的檔名來指向到正確的inode號碼才能讀取。

故hard link就是在某個目錄下新增一筆檔名連結到某inode號碼的關聯紀錄。

- hard link優點

- 安全：因為多個檔名指向相同內容，所以即使將任一檔名刪除，inode跟block都還是存在

- hard link限制

- 不能跨Filesystem

- 不能link目錄

- hard link空間使用

不會改變，因為只是在某目錄block中多寫入一個資料而已，故不會增加node也不會耗用block數量，除非該目錄block剛好被填滿，才需要新加一個block。

- 實做

- hard link from file1.txt to file2.tx

首先先建立一個file1.txt，並且內容為hello。觀察他的資訊可以看到他的inode為516659。

接著建立一個hard link from file1.txt to file2.txt

我們可以發現file2.txt的inode會變得跟file1.txt一樣都是516659，所以兩個的內容會是一樣的，並且可以看到第二欄的link number從原本的1變成了2。

最後我們試著改變file2.txt的內容，可以發現file1.txt的內容亦會跟著改變，因為file1.txt跟file2.txt指向的是同一個inode，而inode會指向一塊block，因此file1.txt和file2.txt是使用相同inode與block。

最後將file1.txt刪除後，可以看到file2.txt依然存在並且link number變回了1，可以證實hard link的「安全性」，即使將一個檔名刪除，他的inode和block都還會存在。

- hard link 目錄

可以看出無法hard link目錄，因為如果要hard link目錄，那底下的資料也都要hard link一次，會有很大的複雜度。

- hard link空間使用

使用hard link絕大部分都不會增加額外空間(額外indoe和block)。

- Soft link

- 理論

- soft link原理

Linux中的soft link又稱為symbolic link，他就是再建立一個獨立的檔案，而這個檔案會讓資料的讀取指向他link的那個檔案的檔名。

- soft link空間使用

Symbolic link與Windows的捷徑幾乎是相同的，故由Symbolic link所建立的檔案為一個獨立的新檔案，所以會占用掉inode與block。

- 實做

- soft link from file1.txt to file3.txt

建立一個file1.txt，內容為「Welcome to file1!」，並建立一個file3.txt的soft link指向file1.txt，可以read/write file1.txt的內容。

file1.txt和file3.txt的inode是不一樣的，並且用了soft link後，他們的link number都不會增加，還是保持著1。而可以注意到file3.txt的檔案大小為9bytes，是因為「file3.txt」這個檔名有9個英文字，一個英文字佔了一個bytes。

將file1.txt刪除後，file3.txt會失效，因為他指向的file1.txt的檔名不見了。

- soft link 目錄

soft link可以link目錄。

- soft link 空間使用

可以看到inode使用量多了1，且空間使用從4114 bytes變成了4123 bytes，增加了9 bytes，即為file3.txt檔名的大小。

Task2 - Creating and mounting file system (30%)

首先，我們用sudo fdisk -l觀察要選哪一個磁碟做分割，可以發現/dev/xvdb跟/dev/xvdc都還沒被分割過，故我們選用這兩個其中的/dev/xvdb來進行分割。

- Use the fdisk command to add a new 500MB logical partition to your hard drive.

我們先用指令「p」看看這個磁碟的分割情況，上述已經提過他尚未被分割。

接著在建立logical partition前，我們先用指令「n」建立一個Extended partition，Extended partition可以被切成很多個logical partition。

用指令「n」建立一個500M的logical partition，其他不用更改的地方，都用default值，指令「p」確認已建立後，輸入「w」讓他write to disk and exit。

- Use the fdisk -l command to verify that the new partition has been created.

用sudo fdisk -l可以看到剛剛建立好的Extended partition /dev/xvdb1跟logical partition /dev/xvdb5。

- Format this partition with an ext4 file system that contains 800 inodes and block size is 4096 bytes.

用mkfs.ext4去format partition，參數-b <block size>、-N <iNode number>，但因為分成了四個Block Group，而前11個inode為Special Inode被ext4保留以做些特殊的用途，剩下的要平均分配給內四個Block Group，因為800不能被平均分配，所以才不會是準確剛好800個inode。

我們可以用dumpe2fs來確認該partition的superblock資訊。

- Edit /etc/fstab and reboot to mount file system.

用vi修改/etc/fstab，讓他每次開機都能自動掛載，我讓他掛載到/data2這個地方。

- Use the df command to confirm whether the mount is success.

最後利用df去確認他是否有正確被掛載上去，可以看到是正確的！

Task3 – Inode and block (40%)

According to the file system in the Task2, implement and answer the following questions

- Try to create directories in this file system as many as you can. How many directories can be created in this file system? Why? (Hint: inode)

在建directories前，我先用df -i /dev/xvdb5看總共有多少inode數量和已經被用了多少。可以看到總共有896個inode，有11個special inodes被使用，只剩下了885個未被使用的。

接著用sudo mkdir dir{1...896}建立大量的directories，可以看到最後總共建了885個，跟前述未被使用過的inode數量是一樣的。

最後再用df來檢查看看是不是所有inode都被使用了，此時IFree為0，代表都被用掉了。

- Try to create 1-byte files in this file system as many as you can. How many 1-byte files can be created in this file system? Can it completely use all space in this file system? (Hint: block size is 4096 bytes)

我們先用df -h /dev/xvdb5來查看總共有多少可以使用的空間，目前我們還有449M可以使用，再用for i in {1..896}; do sudo fallocate -l 1 file_${i}; done; 去建立896個1-byte file，會發現最終只能建出885個，跟上面那題的結果是一樣的，因為一個檔案會占用一個inode，而當inode被用完後就無法再建立檔案了，所以即使每個block裡面還有相當大的空間，但依然無法建立，這就是所謂的internal fragmentation。

- Try to create a file which size as large as you can. What is the maximum file size? Can it completely use all space in this file system?

最大可以建立一個大小為473M (496058368 bytes)的檔案，將所有可以使用的空間都使用完了，但是發現並不能使用掉所有file system的空間，總空間有484M，總使用量為474M，有10M是被特殊保留起來的。